# СТАТЬЯ

# Кинетика процесса переноса воздуха при очистке сточных вод молочных ферм

УДК 631.223.24.018.0015

### И.И. Шигапов, кандидат технических наук, доцент,

Х.Х. Губейдуллин, доктор технических наук, профессор

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»

#### Т. (8422) 44-30-72

Для эффективной работы системы аэрации очистных сооружений сточных вод  необходимо учитывать множество факторов. Один из них – влияние скорости подъёма воздушных пузырьков на массоперенос газа в жидкость. Контакт и перенос газа будет эффективнее, если пузырьки находятся в контактном пространстве более продолжительное время.

Будем рассматривать массоперенос газа в аэрационной установке, когда воздух в аэротенк [6] подаётся под давлением снизу, с использованием фильтров для получения пузырьков достаточно малого диаметра d0≤2 мм[1].

На этапе моделирования массопереноса воздуха  в аэротенке предварительно следует смоделировать  движение единичного пузырька  малого диаметра.

Процесс подъёма пузырька со дна аэротенка включает в себя несколько этапов: отрыв от поверхности фильтра, ламинарный и турбулентный режим всплытия.  Чем меньше скорость движения пузырька на каждом этапе, тем эффективнее очистка.

Для каждой модели подъёма пузырька получена зависимость скорости подъёма от  радиуса пузырька. Это позволяет в дальнейшем оценить влияние давления толщи воды в аэротенке на указанную скорость.

На всплывающий пузырёк действуют три силы: сила тяжести  FТ, Архимедова сила FА и сила сопротивления FС. В проекциях на вертикаль  подъёмная сила FП  равна (рис.1):

FП=FА−FТ−FС.                                                            (1)

Учтём, что

FП=mвоздx''t=43 π r3 ρвозд x''t, FА=mводg=43 π r3 ρвод g

x

r

Рис. 1

,

FТ=mвоздg=43 π r3 ρвозд g, тогда  получим дифференциальное уравнение движения пузырька  в зависимости от времени:

x''t =ρводρвозд −1 g−34π r3⋅FCρвозд,                                (2)

где r - радиус пузырька.

В случае равномерного всплытия (ламинарный режим) сила сопротивления  FС подчинена закону Стокса и равна

FС=6 π⋅r⋅η⋅x't,

где  η=1,111⋅10−3  (Па·с = 1 кг/(м·с)) - динамический коэффициент вязкости воды. Тогда уравнение (2) примет вид:

x''t =ρводρвозд −1 g−1r2⋅92⋅ηρвозд⋅x't .                                   (3)

При переходе от ламинарного режима всплытия к турбулентному, когда позади движения пузырька образуются пустоты, разрывы и завихрения, сила сопротивления будет пропорциональна половине квадрата скорости всплытия и равна  FС=ς⋅S⋅ρвод⋅x't22, где S - площадь поперечного сечения пузырька воздуха, ζ=0,13 - безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления. Возьмём S=π r2, тогда

FС=π r2⋅ς⋅ρвод⋅x't22  .

Уравнение движения (2) примет вид:

x''t =ρводρвозд −1 g−1r⋅32 ⋅ς⋅ρводρвозд⋅x't2.                            (4)

Пусть в процессе движения к поверхности аэротенка пузырёк не меняет свой объём. Тогда примем его радиус постоянным и равным начальному: r=r0. Поскольку d0≤2 мм, примем  r0=δ0⋅10−4, 1≤δ0≤10м.

В случае ламинарного режима получаем линейное дифференциальное уравнение (ЛДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами, которое легко разрешимо в квадратурах:

x''t =A−B1⋅x't,                                                (5)

где A=ρводыρвоздуха −1 g (м/с2),  B1=1r02⋅92⋅ηρвозд=4,5⋅108δ02⋅ηρвозд (1/с).

Общий интеграл (5) имеет вид

xt=AB1⋅t−c1⋅e−B1tB1+c2,

c1, c2 - произвольные постоянные.

Скорость соответственно при x't0=v0м/с  равна

v(t)=x't=v0 e−B1t−t0+AB11−e−B1t−t0.

В случае нулевых начальных условий  получаем частный интеграл

v(t)=AB1⋅1−e−B1t,

где  коэффициент AB1=0,01959⋅δ02 имеет размерность м/с.

С учётом исходных данных, vt=0,01959⋅δ02⋅1−e− 408122,449δ02⋅t м/с. Очевидно, что скорость пузырька возрастает прямо пропорционально квадрату его радиуса и практически не зависит от времени:  v≈0,01959⋅δ02=1,959⋅106⋅r02 м/с (рис.2).

Рис. 2.

Из рисунка видно, что результаты согласуются с формулой Адамара и Рыбчинского [1] для вычисления в первом приближении скорости всплываемого пузырька [5]. Действительно, при  r0=0,001 м скорость всплытия равна v=1,959 м/с.

Турбулентному режиму всплытия соответствует модель, описываемая нелинейным ДУ второго порядка, которое также разрешимо в квадратурах:

x''t =A−B2⋅x't2,                                                              (6)

где  коэффициент B2=32 ⋅1r0⋅ς⋅ρводρвозд=1,5⋅104δ0⋅ς⋅ρводρвозд и имеет размерность 1/м.

Общий интеграл (6) имеет вид

xt=lnB24 Ac1 e2AB2 t−c22−2AB2 t2B2.

При x't0=v0 м/с скорость  равна

vt=x't=AB2 ⋅th AB2t−t0−Arth v0 B2AB2B2 м/с.

В случае нулевых начальных условий  получаем частный интеграл

vt=x't=AB2 ⋅th AB2tB2 м/с.

С учётом исходных данных, и того, что  AB2=0,07087⋅δ0 (м/с), AB2=112817,2181δ0 (1/с), скорость пузырька будет равна

vt=0,07087δ0⋅th 112817,2181 δ0⋅t м/с.

Если помнить о поведении функции гиперболический тангенс и о том, что турбулентный режим движения не возникает при t=0, то можно сделать вывод о скорости всплытия пузырька.  Т.к. уже при t>2,5 функция th t≈1, то v≈0,07087δ0 м/с при  t>2,22⋅10−5⋅δ0=2,22⋅10−3⋅r0 с,  а фактически при t>7,0203⋅10−5 с. Из рис.3 видно, что скорость даже самых больших пузырей в режиме турбулентности не превосходит 25 см /с.

Рис.3

Глубина аэротенка достаточно велика по сравнению с размером пузырька и составляет около 4 м. Давление воды аэротенка на пузырек, вероятно, влияет на его скорость всплытия. Исследуем, как изменяется радиус пузырька при его подъёме вверх

h

x

Рис. 4

Пусть V- первоначальный объём пузырька, V=43 π r03, Δ V=43 π r0+Δr3=43 π r3 - изменённый объём пузырька при его всплытии.

Когда пузырь был на дне, давление, оказываемое на него толщей воды и атмосферой, было p=ρводыg h+p0, где h- высота аэротенка, p0 - атмосферное давление. При всплытии на xметров давление на пузырёк уменьшилось (рис. 4)  и стало равно Δp=ρводыg h−x+p0.

При постоянной температуре окружающей среды по закону Бойля-Мариотта  ΔVV=pΔp происходит увеличение объёма пузырька. Используя закон,  получим соотношение  rr03=ρводыg h+p0ρводыg h−x+p0. Отсюда обратная величина изменения радиуса пузырька равна

1r=−1r0x⋅С−113,                                         (7)

где  С=1 h+p0ρводыg .

Построим уравнения, соответствующие моделированию влияния давления толщи воды в аэротенке на скорость всплытия пузырька.

Используя (3) и (7), получим нелинейное ДУ второго порядка, которое описывает ламинарный режим всплытия:

x''t =A−B1⋅xt⋅С−123⋅x't.                                        (8)

Попробуем свести это модельное уравнение к уравнению первого порядка и посмотреть, не разрешимо ли оно в квадратурах.

Заметим, что ограничение на высоту аэротенка ограничивает  и область изменения перемещения пузырька:

0≤xt≤h.                                                        (9)

Избавимся от иррациональности искомой функции в уравнении (8) в несколько приёмов.

Заменой  ξt=35 B1C C xt−153 уравнение (8) приводится к виду:

ξtt''t−25⋅1ξt⋅ξt't2+λ⋅ξ25t⋅ξt't=λ A⋅ξ25t,                    (10)

где λ=253⋅B13⋅C215. Область изменения ξt, согласно (9) и Сh<1, должна быть ограничена:                                  −35 B1C ≤ξt≤35 B1C C h−153.                             (11)

Заменой yξ=ξ− 25⋅ξt't уравнение (10) приводится к уравнению Абеля

y⋅yξ'+λ⋅y=λ Aξ25,

которое сразу переходит в канонический вид (12), если положить ξ= − ςλ:

y⋅yς'−y=κ1ς25,                                             (12)

где κ1=−A λ75.

Нетрудно показать,  что нулевое начальное  условие x'0=0 в других координатах примет вид yt=0=yλ⋅35 B1C=0.

К сожалению, решение (12) не найдено [3]. Однако, если учесть, используя (11), область изменения ζ:

−λ⋅35 B1C C h−153≤ζ≤λ⋅35 B1C ,                                 (13)

можно показать, например при δ0=10 и h=4, характер поведения интегральных кривых. yζ.

В этом случае (10) имеет вид y⋅yς'−y=-2585920ς25, область изменения  ζ: 1262057,940≤ζ≤2177431,972, начальное условие: y2177431,92=0.

Уравнение Абеля (12) не может иметь более двух существенно различных трансцендентных интегралов. Всякий однозначный интеграл уравнения (12) рациональная функция [3,4].

Турбулентному подъёму пузырька будет соответствовать нелинейное ДУ второго порядка, полученное из (4), подстановкой (7):

x''t =A+B2⋅x⋅С−113⋅x't2.                                 (14)

При ограничении (9) заменой  ξt=32 B2C C xt−143 уравнение (14) приводится

к уравнению               ξtt''t−142+1ξξt't2=25 A4 B23 C314ξ14,                  (15)

при этом 32 B1C ≤ξt≤32 B1C C h−143.

Заменой ξ't2=yξ уравнение(15) сводится к уравнению первого порядка:

yξ'ξ−122+1ξ yξ=κ2 ξ14,                                 (16)

где κ=29 A4 B23 C314.

Решение (16) будем искать в виде  yξ=ξ12 eξ vξ. Для определения vξ получим уравнение v'ξ=κ ξ−14 e−ξ, решение которого выражается через неполную Гамма – функцию: vξ==κ14c1−Γ34, ξ. Тогда, с учётом начальных условий ξt0=ξ0=32 B2C C xt0−143, ξt't0=ξ1= =2 B2 C xt0−113xt't0=2 B2 C xt0−113x1, получим дифференциальное уравнение первого порядка:

ξ't2=ξ12 eξ κ κ ξ0−12 e−ξ0 ξ12+Γ34, ξ0−Γ34, ξ.               (17)

Нетрудно заметить, что         κ−12ξ−14t e−ξt2 ξ't2=κ ξ0−12 e−ξ0 ξ12+Γ34, ξ0−Γ34, ξt

Поскольку ξ−14 e−ξ2 dξ=−d Γ34; ξ2,  нетрудно привести (17) к виду

ξ0ξ−d Γ34; ξ2κ ξ0−12 e−ξ0 ξ12+Γ34, ξ0−Γ34, ξ=±κ t−t0.               (18)

Для практического использования значимы следующие выводы.

Турбулентное всплытие позволяет воздушным пузырькам более продолжительное время  контактировать с водой аэротенка, что приводит к  улучшению качества очистки сточных вод при отсутствии потерь воздуха. При этом улучшаются седиментационные характеристики  активного ила и снижается себестоимость очистки одного кубического метра стоков до 35%. Следовательно, нужно регулировать границы раздела фаз от ламинарного всплытия пузырька к турбулентному.

Уровень воды в аэротенке также влияет на скорость всплытия воздушных пузырьков. Как именно – будет установлено при дальнейшем исследовании полученных уравнений (8) и (14).